UF0854 - Ejercicios de cálculo de redes

UF0854 - Ejercicios de cálculo de redes

30 ejercicios sobre CIDR, clases de IP y configuración de red

Material elaborado a partir de los contenidos de UF0854 sobre configuración TCP/IP, clases de IP, DNS, gateway, DHCP y cálculo básico de subredes.

Incluye en cada ejercicio un pequeño esquema ASCII para ayudar a visualizar la red o el cálculo.

1. Distinguir la clase de una dirección IP

Ejercicio. Indica la clase de estas direcciones IPv4 según el primer octeto: 10.23.4.8, 172.16.5.9, 192.168.1.44, 224.10.10.10 y 245.1.1.1.

Esquema ASCII.

IP1 10.23.4.8 -> [ ? ]

IP2 172.16.5.9 -> [ ? ]

IP3 192.168.1.44 -> [ ? ]

IP4 224.10.10.10 -> [ ? ]

IP5 245.1.1.1 -> [ ? ]

2. Clase de IP a partir del primer octeto

Ejercicio. Escribe la clase que corresponde a cada primer octeto: 8, 150, 201, 230 y 250. Esquema ASCII.

8 -> [ ? ]

150 -> [ ? ]

201 -> [ ? ]

230 -> [ ? ]

250 -> [ ? ]

3. Identificar IP pública y privada

Ejercicio. Marca cuáles de estas IP pueden usarse normalmente dentro de una LAN privada: 192.168.1.20, 8.8.8.8, 10.0.0.15, 172.20.4.9 y 200.33.8.1.

Esquema ASCII.

LAN privada

■■ Equipo A: [..............]

■■ Equipo B: [..............]

■■ Internet: [..............]

4. Partes de una configuración TCP/IP

Ejercicio. Escribe qué dato falta en esta configuración de red y para qué sirve: IP, máscara, gateway y DNS.

Esquema ASCII.

[Tarjeta de red]

IP -> identifica al equipo

MÁSCARA -> [ completar ]

GATEWAY -> [ completar ]

DNS -> [ completar ]

Página 1

UF0854 - Ejercicios de cálculo de redes

5. Detectar configuración válida en una red /24

Ejercicio. En una red 192.168.1.0/24, indica cuál de estas IP puede asignarse a un PC: 192.168.1.0, 192.168.1.1, 192.168.1.255, 192.168.2.5.

Esquema ASCII.

Red: 192.168.1.0/24

Hosts válidos: [ ............... ]

Broadcast: [ ............... ]

6. Calcular hosts en /24

Ejercicio. ¿Cuántos hosts utilizables tiene una red con máscara /24?

Esquema ASCII.

/24 -> 255.255.255.0

Bits de host: [ ? ]

Hosts utilizables = 2^n - 2

7. Calcular hosts en /26

Ejercicio. ¿Cuántos hosts utilizables tiene una red con máscara /26?

Esquema ASCII.

/26 -> 255.255.255.192

Bits host: [ ? ]

2^n - 2 = [ ? ]

8. Calcular hosts en /27

Ejercicio. ¿Cuántos hosts utilizables tiene una red /27?

Esquema ASCII.

/27 -> 255.255.255.224

Bits host: [ ? ]

9. Elegir máscara CIDR para 50 equipos

Ejercicio. Una oficina necesita 50 ordenadores, 5 impresoras y 3 servidores. Elige la máscara CIDR mínima que permita todos los equipos.

Esquema ASCII.

Equipos totales necesarios

50 PCs + 5 impresoras + 3 servidores = [ ? ]

Buscar subred con hosts utilizables >= [ ? ]

10. Elegir máscara CIDR para 12 equipos

Ejercicio. Una pequeña aula tiene 10 PCs, 1 impresora y 1 router. ¿Qué máscara CIDR mínima usarías?

Esquema ASCII.

10 + 1 + 1 = [ ? ] hosts

Opciones: /28 = 14 hosts, /29 = 6 hosts

Página 2

UF0854 - Ejercicios de cálculo de redes

11. Máscara decimal de un prefijo

Ejercicio. Convierte estos prefijos CIDR a máscara decimal: /8, /16, /24 y /26. Esquema ASCII.

/8 -> [ ............... ]

/16 -> [ ............... ]

/24 -> [ ............... ]

/26 -> [ ............... ]

12. Prefijo CIDR desde la máscara

Ejercicio. Convierte estas máscaras a formato CIDR: 255.255.255.0, 255.255.255.192, 255.255.255.224 y 255.255.255.240.

Esquema ASCII.

255.255.255.0 -> / ?

255.255.255.192 -> / ?

255.255.255.224 -> / ?

255.255.255.240 -> / ?

13. Saltos de subred en /26

Ejercicio. Escribe los saltos de red que aparecen en el último octeto cuando trabajas con una máscara /26.

Esquema ASCII.

Máscara /26 = 255.255.255.192

Saltos: 0, [ ? ], [ ? ], [ ? ]

14. Red y broadcast de 192.168.1.70/26

Ejercicio. Calcula la dirección de red y la dirección de broadcast de 192.168.1.70/26. Esquema ASCII.

Subredes /26 en el último octeto:

0-63 | 64-127 | 128-191 | 192-255

IP = 192.168.1.70 -> cae en [ ........ ]

15. Primer y último host de 192.168.1.70/26

Ejercicio. Usando el ejercicio anterior, indica el primer host y el último host válidos. Esquema ASCII.

Red : 192.168.1.[ 64 ]

Broadcast : 192.168.1.[127]

Hosts : entre [ ? ] y [ ? ]

16. Red y broadcast de 10.0.5.130/27

Ejercicio. Calcula la red y el broadcast de la dirección 10.0.5.130/27.

Esquema ASCII.

Bloques /27 en último octeto:

0-31 | 32-63 | 64-95 | 96-127 | 128-159 | ...

Página 3

UF0854 - Ejercicios de cálculo de redes

17. Hosts válidos de 10.0.5.130/27

Ejercicio. Indica el rango de hosts válidos de la subred del ejercicio anterior.

Esquema ASCII.

Red : 10.0.5.128

Broadcast : 10.0.5.159

Hosts : [ ................. ]

18. ¿Misma red o distinta red? caso 1

Ejercicio. Con máscara /24, ¿estos dos equipos están en la misma red? 192.168.4.10 y 192.168.4.200. Esquema ASCII.

Equipo A -> 192.168.4.10/24

Equipo B -> 192.168.4.200/24

Red A -> [ ........ ]

Red B -> [ ........ ]

19. ¿Misma red o distinta red? caso 2

Ejercicio. Con máscara /24, ¿estos equipos están en la misma red? 192.168.4.10 y 192.168.5.20. Esquema ASCII.

Equipo A -> 192.168.4.10/24

Equipo B -> 192.168.5.20/24

20. Configurar una tarjeta de red manualmente

Ejercicio. Rellena una posible configuración válida para un PC de la red 192.168.10.0/24 sabiendo que el router es 192.168.10.1 y el DNS será 8.8.8.8.

Esquema ASCII.

IP : 192.168.10.[ ]

Máscara : [ ]

Gateway : [ ]

DNS : [ ]

Página 4

UF0854 - Ejercicios de cálculo de redes

21. Detectar error en el gateway

Ejercicio. Un PC tiene IP 192.168.1.20, máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.2.1. Explica qué error hay.

Esquema ASCII.

PC ------ Router

IP PC : 192.168.1.20

Máscara : 255.255.255.0

Gateway : 192.168.2.1 <- ¿correcto?

22. Detectar error en la máscara

Ejercicio. Dos PCs deben estar en la red 192.168.3.0/24. Uno tiene máscara 255.255.255.0 y el otro 255.255.0.0. ¿Qué problema puede aparecer?

Esquema ASCII.

PC1 -> 192.168.3.10 / 255.255.255.0

PC2 -> 192.168.3.20 / 255.255.0.0

23. Identificar el papel del DNS

Ejercicio. Explica con tus palabras qué hace un servidor DNS y por qué suele ponerse en la configuración de red.

Esquema ASCII.

www.ejemplo.com ---> [ DNS ] ---> 93.184.216.34

24. DHCP o IP fija

Ejercicio. Indica qué equipos pondrías normalmente por DHCP y cuáles con IP fija: PC de aula, impresora de red, servidor de archivos y portátil de un alumno.

Esquema ASCII.

DHCP -> [ .............. ]

IP fija-> [ .............. ]

25. Detectar duplicidad de IP

Ejercicio. En una oficina dos equipos tienen la misma IP 192.168.1.30. ¿Qué incidencia puede aparecer y cómo la resolverías?

Esquema ASCII.

PC A -> 192.168.1.30

PC B -> 192.168.1.30

X

26. Calcular subred para 200 hosts

Ejercicio. ¿Qué prefijo CIDR mínimo necesitas para una red con 200 hosts utilizables? Esquema ASCII.

Buscar 2^n - 2 >= 200

n = [ ? ]

Página 5

UF0854 - Ejercicios de cálculo de redes

27. Calcular subred para 6 hosts

Ejercicio. ¿Qué prefijo CIDR mínimo necesitas para una red con 6 hosts utilizables? Esquema ASCII.

2^n - 2 >= 6

Opciones: n=2, n=3, n=4

28. Red, broadcast y hosts de 172.16.50.200/28

Ejercicio. Calcula dirección de red, broadcast y rango de hosts válidos para 172.16.50.200/28. Esquema ASCII.

/28 -> bloques de 16

... 176-191 | 192-207 | 208-223 ...

29. Relacionar máscara y tamaño de red

Ejercicio. Ordena de mayor a menor número de hosts estas máscaras: /24, /26, /27 y /28. Esquema ASCII.

/24 /26 /27 /28

Mayor capacidad -----------------> Menor capacidad

30. Esquema simple de una LAN

Ejercicio. Dibuja y completa una red sencilla con router, switch, dos PCs e impresora. Añade una IP válida a cada equipo dentro de 192.168.50.0/24.

Esquema ASCII.

Internet

|

[Router 192.168.50.__]

|

[Switch]

| | \

PC1 PC2 Impresora

IP? IP? IP?

Página 6